MultiSwitch CE 9/16 HD

Bezpečnostní pokyny (Safety Instructions)

· Přístroj nikdy neotvírejte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

· Veškeré činnosti může provádět pouze kvalifikovaný personál.

· Instalace musí být provedena v souladu s normou EN 50083, a všemi platnými bezpečnostními předpisy!

· Jednotka a distribuční zařízení mohou být použity pouze v budovách a chráněny před povětrnostními vlivy.

• Před uvedením do provozu musí být multipřepínač řady CE uzemněn! Neuzemněné zařízení jsou vystaveny poškození atmosférickým přepětím nebo potenciálními rozdíly!

· Multipřepínač série CE by neměl být používán v agresivním prostředí.

· Multipřepínač série CE by neměl být používán v příliš nízkých nebo příliš vysokých teplotách.

· Doporučujeme nepoužívat příslušenství od jiných výrobců, protože může hrozit nebezpečí poškození

z těchto přístrojů.

· Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě, ani na ně nestavte žádné předměty naplněné vodou, např. vázy apod.

· Nepokládejte na zařízení hořící předměty, např. svíčky.

Poznámky k instalaci (Installation notes)

1 Pokud je elektrický systém vybaven dodatečným

zemnícím kontaktem (pin PE) nepřipojujte zem k uzemnění na vodiči.

2 Před instalací multipřepínače se prosím ujistěte, že vstupní signál dosahuje odpovídajících parametrů.

3 Umístěte multipřepínač do kryté místnosti a co nejblíže zdroji signálu (antény). Zabezpečte také snadný přístup ke všem spojům.

Specifikace (Specification)

· Frekvenční rozsah: Pozemní signál: 47 ~ 862 MHz, SAT signál: 950 ~ 2150 MHz

· Vstupy: 12 SAT + 1 pozemní (F konektor)

· Výstupy: 12 výstupů pro distribuci signálu až pro 12 účastníků (F konektor)

· Ovládání: 13V a 18V

· Izolace: 30 dB

· Napájení LNB: Max. 1200 mA, 18 V

· Maximální vstupní úroveň: Pozemní: 85 dBuV, SAT: 100 dBuV

· Spotřeba elektrické energie: 22 W v normálním provozu s LNB

· Rozměry (š x h x v): 220x210x44 mm

· Záruka 3 roky (2 roky plná záruka + další rok po registraci produktu)

Recyklační poznámky (Recycling notes)

Po použití nesmí být zařízení likvidováno s normálním domovním odpadem. Mělo by být likvidováno ve speciálním sběrném místě použitého elektrického odpadu. Dálkové ovládání a baterie a další elektronické odpady nelze likvidovat spolu s domovním odpadem, ale musí být řádně recyklovány. Další informace o nejbližším recyklačním středisku, obdržíte u svého prodejce, nebo u místních úřadů.

Příklad instalace: (Installation Example)

MutliSwitch CE 9/16 HD je moderní systém pro distribuci digitálního signálu produktové řady TechniSat CE. Tento systém umožňuje jednoduchou a rychlou distribuci signálu ze dvou satelitních pozic (2 x 4 polarizace) a  DVB-T až pro 16 účastníků. Multipřepínač CE 9/16 HD má řadu praktických úchytů (vyrobených z vysoce kvalitního plastu) a umožňuje trvalou instalaci zařízení uvnitř budov.

Satelitní parabola TechniDish 80 + quattro LNB 
Digitální pozemní anténa TechniYagi 4HD

Digitální televizor řady Tareo a DVB-S/T/C tunerem

Satelitní HD přijímač TechniStar SIR
Satelitní přijímač Digit SIR 
Pozemní přijímač CE 4 HD

www.technisat.cz